Opis proizvoda kolekcije Arke modularnih stepenica u KIT izvedbi talijanskog proizvođača Fontanot

KIT KLAN

Kružne (spiralne, zavojite) stepenice model KLAN izvedene su u kombinaciju boja čeličnih elemenata – segmenata centralnog stupa i stupića ograde s drvenim gazištima iz masiva bukve i PVC rukohvata s aluminijskom jezgrom koja omogućuje lagano oblikovanje istoga. PVC rukohvat završno je obrađen u nijansu i efekt drva odgovarajućoj boji gazišta. Spojni elementi su crne boje za crnu boju metalnih dijelova i sivu boje za sive i bijele metalne dijelove stepenica.

Tehnički karakteristike

KIT Klan – 13 visina (12 gazišta + univerzalna gornja platforma) raspon visine 274 ÷ 306 cm

Promjer: 120 - 140 - 160 cm

Min. visina 210 cm - visina maks. 377 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visine gazišta: od 21,3 do 23,7 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boje drvenih gazišta i PVC rukohvata: svijetla i tamna nijansa boje drva.

KIT KLOE

Kružne (spiralne, zavojite) stepenice model KLOE izvedene su u kombinaciju boja čeličnih elemenata – segmenata centralnog stupa i stupića ograde s drvenim gazištima iz masiva bukve i PVC rukohvata s aluminijskom jezgrom koja omogućuje lagano oblikovanje istoga. Ograda na stepenicama sastoji se iz metalnih stupića iste boje kao i segmenti centralnog stupa i 7 horizontalno postavljenih inox sajli.

PVC rukohvat završno je obrađen u nijansu i efekt drva odgovarajućoj boji gazišta. Spojni elementi su crne boje za crnu boju metalnih dijelova i sivu boje za sive i bijele metalne dijelove stepenica.

Tehnički karakteristike

KIT Kloe – 13 visina (12 gazišta + univerzalna gornja platforma) raspon visine 274 ÷ 306 cm

Promjer: 120 - 140 - 160 cm

Min. visina 210 cm - visina maks. 377 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visine gazišta: od 21,3 do 23,7 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boje drvenih gazišta i PVC rukohvata: svijetla i tamna nijansa boje drva.

KIT CIVIK

Kružne (spiralne, zavojite) stepenice model CIVIK izvedene su kompletne iz čeličnih segmenata koji čine centralni stup i gazište istovremeno. PVC rukohvata s aluminijskom jezgrom koja omogućuje lagano oblikovanje istoga. PVC rukohvat i protuklizni elementi na gazištima su uvijek crne boje kao i svi spojni elementi.

Tehnički karakteristike

KIT Civik – 13 visina (12 gazišta + univerzalna gornja platforma) raspon visine 273 ÷ 305 cm

Promjer: 120 - 140 - 160 cm

Min. visina 210 cm - visina maks. 376 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visine gazišta: od 21,0 do 23,5 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boja PVC rukohvata: crna

KIT CIVIK ZINK

Kružne (spiralne, zavojite) stepenice model CIVIK ZINK namijenjene za vanjsku uporabu izvedene su kompletne iz čeličnih segmenata koji čine centralni stup i gazište istovremeno. Metalni dijelovi stepenice su obrađeni završno vručim cinčanjem u kupki cinka. PVC rukohvata je u jednom komadu i crne boje. Rukohvat se oblikuje laganim zagrijavanjem. Svi spojni vijčani elementi su iz inoxa.

Tehnički karakteristike

KIT Civik Zink – 13 visina (12 gazišta + univerzalna gornja platforma) raspon visine 274 ÷ 306 cm

Promjer: 120 - 140 - 160 cm

Min. visina 210 cm - visina maks. 376 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visine gazišta: od 21,0 do 23,5 cm

Boje metalnih dijelova: boja cinka

Boja PVC rukohvata: crna

KIT SKY 030

Kružne (spiralne, zavojite) stepenice model SKY 030 namijenjene za vanjsku uporabu izvedene su kompletne iz čeličnih segmenata koji čine centralni stup i gazište istovremeno. Metalni dijelovi stepenice su obrađeni vručim cinčanjem u kupki cinka i kasnije završno obojne prahom za vanjsku uporabu. PVC rukohvata je u jednom komadu i crne boje. Rukohvat se oblikuje laganim zagrijavanjem. Svi spojni vijčani elementi su iz inoxa.

Tehnički karakteristike

KIT Sky 030 – 13 visina (12 gazišta + univerzalna gornja platforma) raspon visine 274 ÷ 306 cm

Promjer: 120 - 140 - 160 cm

Min. visina 210 cm - visina maks. 376 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visine gazišta: od 21,0 do 23,5 cm

Boje metalnih dijelova: crna, bijela, siva, tamno siva

Boja PVC rukohvata: crna

KIT KOMPACT

Stepenice se isporučuju u „L“, „U“ i „I“ konfiguraciji s patentiranim spojem između metalnih nosača gazišta prilagodljive po visini i nagaznoj dubini kao i rotaciji tijekom same ugradnje. Gazišta i rukohvat su drveni iz masiva bukve. Spojni elementi su crne boje za crnu boju metalnih dijelova i sive boje za metalnie dijelove stepenica sive i bijele boje.

Tehnički karakteristike

KIT Kompact – 13 visina (12 gazišta + gornji nivo) raspon visine 225 ÷ 303 cm

Min.visina 191 cm – visina maks. 373 cm

Visine gazišta: od 17,0 cm do 23.5 cm

Širina gazišta: 74 - 89 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boje drvenih gazišta i rukohvata: svijetla i tamna nijansa boje drva.

KIT KOMODA

Stepenice se isporučuju u „L“, „U“ i „I“ konfiguraciji s patentiranim spojem između metalnih nosača gazišta prilagodljive po visini i nagaznoj dubini kao i rotaciji tijekom same ugradnje. Gazišta i rukohvat su drveni iz masiva bukve. Ograda na stepenicama sastoji se iz metalnih stupića iste boje kao i nosivi segmenti gazišta i 7 horizontalno postavljenih inox sajli Spojni elementi su crne boje za crnu boju metalnih dijelova i sive boje za metalnie dijelove stepenica sive i bijele boje.

Tehnički karakteristike

KIT Komoda – 13 visina (12 gazišta + gornji nivo) raspon visine 225 ÷ 303 cm

Min.visina 191 cm – visina maks. 373 cm

Visine gazišta: od 17,0 cm do 23.5 cm

Širina gazišta: 74 - 89 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boje drvenih gazišta i rukohvata: svijetla i tamna nijansa boje drva.

KIT KARINA

Stepenice model Karina izvedene su od obojenih čeličnih nosača i crnih spojnih elemenata. Zahvaljujući drvenim gazištima iz masiva bukve koja su prikladno oblikovana i raspoređena, stepenice jamče izvrstan kompromis između funkcionalnosti i veličine.

Dodatna balustrada dostupan je u tri varijante: sa crnim poliuretanskim rukohvatom i crnim spojnim elementima, s PVC rukohvatom završno je obrađen u nijansu i efekt drva odgovarajućoj boji gazišta ili rukohvat iz masiva bukve, s crnim završetcima za crnu boju metalnih dijelov i sivu boju za sive i bijele metalne dijelove stepenice. Nosači gazišta osim što su pšodesivi po visini mogu se međusobno zakretati tvoreći tako konfiguracije „C“, „J“ i „I“.

Tehnički karakteristike

KIT Karina – 12 visina (11 gazišta + gornji nivo) raspon visine 228 ÷ 282 cm

Min. visina 209 cm - visina maks. 327 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visina gazišta od 19,0 cm do 23,5 cm

Širina gazišta: 57 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boje drvenih gazišta i rukohvata: svijetla i tamna nijansa boje drva.

KIT KYA

Stepenice model Kya izvedene su od obojenih čeličnih nosača i crnih spojnih elemenata. Zahvaljujući drvenim gazištima iz masiva bukve koja su prikladno oblikovana i raspoređena, stepenice jamče izvrstan kompromis između funkcionalnosti i veličine.

Ograda na stepenicama sastoji se iz metalnih stupića iste boje kao i segmenti nosača gazišta i 7 horizontalno postavljenih inox sajli.

PVC rukohvat završno je obrađen u nijansu i efekt drva odgovarajućoj boji gazišta

Dodatna balustrada dostupan je u tri varijante: sa crnim poliuretanskim rukohvatom i crnim spojnim elementima, s PVC rukohvatom završno je obrađen u nijansu i efekt drva odgovarajućoj boji gazišta ili rukohvat iz masiva bukve, s crnim završetcima za crnu boju metalnih dijelov i sivu boju za sive i bijele metalne dijelove stepenice. Nosači gazišta osim što su pšodesivi po visini mogu se međusobno zakretati tvoreći tako konfiguracije „C“, „J“ i „I“.

Tehnički karakteristike

KIT Kya – 12 visina (11 gazišta + gornji nivo) raspon visine 228 ÷ 282 cm

Min. visina 209 cm - visina maks. 327 cm – kupnjom dodatnih gazišta i ostale dodatne opreme

Visina gazišta od 19,0 cm do 23,5 cm

Širina gazišta: 57 cm

Boje metalnih dijelova: crna, siva, bijela

Boje drvenih gazišta i rukohvata: svijetla i tamna nijansa boje drva.